2017年浙江省高校招生职业技能考试

化工（环保）类技能操作考试评分细则

化工（环保）类技能操作考试采用现场操作形式，考试时间60分钟。考试内容分三个模块，各模块分值均为150分，每位考生现场抽取其中一个模块，按照考试内容进行技能操作考试，且不得在规定时间内重做考试内容。考生操作考试所用玻璃仪器、电子天平（赛多利斯BS—124S，精度0.1mg）、化学试剂等由考点提供，考生不得携带任何仪器设备进考场。

模块一　氯化钠标准溶液配制与稀释评分细则

| 序号 | 作业 项目 | 考核内容 | 分值 |  | 操作要求 | 考核记录 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 烧杯的使用 (10分) | 洗涤 | 2 |  | 自来水、蒸馏水洗涤干净 |  |  |
|  |  | 润洗 | 2 |  | 适量待装液润洗，旋转倾出液体 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 润洗次数不少于3次 |  |  |
|  |  | 固体溶解 | 2 |  | 玻璃棒搅拌或轻摇溶解 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 玻璃棒不能离开烧杯 |  |  |
| 二 | 电子天平的使用 (12分) | 天平清扫 | 2 |  | 关机轻扫 |  |  |
|  |  | 水平检查 | 2 |  | 站立、垂直俯视 |  |  |
|  |  | 开机零点检查 | 2 |  | 轻按开关键、零点显示稳定 |  |  |
|  |  | 称量 | 2 |  | 轻开、关防风门 |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 读数时必须关防风门 |  |  |
|  |  | 读数 | 2 |  | 称量稳定后读数，举手请监考老师确认后及时记录 |  |  |
|  |  | 使用登记 | 1 |  | 按照要求登记使用记录 |  |  |
| 三 | 称量瓶的使用 （8分） | 取放 | 1 |  | 取放称量瓶必须戴手套 |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 轻取轻放置天平称量盘中央 |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 不得放置于除称量盘以外的任何地方 |  |  |
|  |  | 敲样 | 2 |  | 瓶盖下磕瓶上沿逐渐倾出或倾回样品 |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 敲样次数不超过3次 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 倾出、倾回样品必须在小烧杯中心正上方，样品不得洒落于台面上 |  |  |
| 四 | 称量 （8分） | 称量范围 | 6 | 6 | 在规定量±5%内（包括±5%） |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 在规定量±5%～±10%内 （包括±10%） |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 超过±10% |  |  |
|  |  | 称量方法 | 2 |  | 要求用减量法（不得用去皮法） |  |  |
| 五 | 滴管的使用 （6分） | 洗涤 | 2 |  | 自来水、蒸馏水洗涤干净 |  |  |
|  |  | 加液 | 2 |  | 竖直 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 滴管尖嘴口与容量瓶瓶口平齐，不得伸入容量瓶加液 |  |  |
| 六 | 容量瓶的使用 (44分) | 试漏 | 2 |  | 加自来水至标线 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 按住瓶塞，倒立滤纸检查 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 瓶塞旋180°后重复试漏 |  |  |
|  |  | 洗涤 | 2 |  | 自来水、蒸馏水洗涤干净 |  |  |
|  |  | 转移溶液 | 2 |  | 玻璃棒引流 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 右手玻璃棒，左手小烧杯 |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 烧杯嘴紧靠玻璃棒中下部，玻璃棒紧靠容量瓶颈内壁 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 玻璃棒置容量瓶口中央 |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 转移完毕，烧杯沿玻璃棒上拉，顺势直立烧杯 |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 向内冲洗烧杯尖嘴，冲洗烧杯内壁 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 冲洗液全部转移，不得外溅 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 冲洗次数不得少于3次 |  |  |
|  |  | 初混 | 2 |  | 加蒸馏水至总量2/3左右，水平旋转 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 不得加盖、不得倒立 |  |  |
|  |  | 定容 | 4 |  | 加蒸馏水至标线下约1厘米，放置1分钟 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 用滴管滴加蒸馏水至溶液深色凹面与标线相切，举手示意，由监考老师确认 |  |  |
|  |  | 摇匀 | 4 |  | 按住瓶塞倒置振摇，振摇次数不能少于15次 |  |  |
| 七 | 取用体积计算 （4分） | 取用体积计算 | 4 |  | 计算正确（包括计算过程） |  |  |
| 八 | 移液管选用 （2分） | 移液管选用 | 2 |  | 选用合适移液管 |  |  |
| 九 | 移液管的使用 (40分) | 洗涤或润洗 | 2 |  | 自来水、蒸馏水或待移溶液吸至容积1/3处 |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 双手朝上平端，旋转移液管，充分洗涤或润洗 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 液体不得从上端口流出 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 洗涤次数不少于3次 |  |  |
|  |  | 吸液 | 2 |  | 左手洗耳球，右手移液管 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 移液管竖直 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 不得吸空、不得触底 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 不得直接伸入容量瓶中吸液 |  |  |
|  |  | 调液 | 2 |  | 左手握倾斜放置的小烧杯 |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 右手移液管竖直，尖端紧靠烧杯内壁 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 用小滤纸擦干下端外壁溶液 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 视线与标线相切，溶液深色凹面与标线相切 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 调液次数不得超过3次 |  |  |
|  |  | 放液 | 2 |  | 左手握倾斜放置的容量瓶 |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 移液管管尖嘴紧靠容量瓶内壁，竖直放液 |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 自然流液，液面至管尖后停留15s，不得吹出液体 |  |  |
| 十 | 原始数据记录及处理 （8分） | 数据记录 | 1 |  | 原始数据记录要记在考试专用记录单上 |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 原始数据及时记录 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 数据记录正确 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 不得擅自涂改数据或伪造数据，修改数据需经监考老师同意，并由监考老师签字确认 |  |  |
|  |  | 数据处理 | 2 |  | 数据处理结果正确 |  |  |
| 十一 | 文明操作结束工作 （8分） | 物品摆放 仪器洗涤 “三废”处理 | 2 |  | 仪器摆放整齐 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 操作过程实验台面干净、整洁 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 废纸/废液不乱扔乱倒 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 结束后清洗仪器 |  |  |

说明：

（1）考试时间60分钟（包括仪器洗涤和结束整理）。

（2）作业项目四“称量”由考点计算机统一处理后，根据考生所得称量范围等级评分。

（3）考生擅自更改操作内容，终止考试；损坏仪器，倒扣8分，并照价赔偿。

化工（环保）类技能操作考试报告单

批次     　　    考位号

模块一　氯化钠标准溶液配制与稀释

| 1．称量 | 氯化钠基准物质量 | 倾出前质量m1（g） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 倾出后质量m2（g） |  |
|  |  | 称取氯化钠质量m（g） |  |
| 2．移取体积 | 通过计算 | 移取氯化钠浓溶液的体积V （ml） |  |

计算过程：

1．称取氯化钠质量

2．移取氯化钠浓溶液的体积

监考老师

模块二 　0.1 mol/L烧碱溶液的测定评分细则

| 序号 | 作业 项目 | 考核 内容 | 分值 |  | 操作要求 | 考核记录 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 试剂瓶的使用 （6分） | 取用 | 2 |  | 标签握手心 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 瓶盖朝上放置 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 用后盖上瓶盖，放回原处 |  |  |
| 二 | 烧杯的使用 （6分） | 洗涤 | 2 |  | 自来水、蒸馏水洗涤干净 |  |  |
|  |  | 润洗 | 2 |  | 适量待装液润洗，旋转倾出液体 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 润洗次数不少于3次 |  |  |
| 三 | 移液管的使用 （32分） | 洗涤或润洗 | 2 |  | 自来水、蒸馏水或待移溶液吸至容积1/3处 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 双手朝上平端，旋转移液管，充分洗涤或润洗 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 液体不得从上端口流出 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 润洗次数不少于3次 |  |  |
|  |  | 吸液 | 2 |  | 左手洗耳球，右手移液管 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 移液管竖直 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 不得吸空 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 不得直接伸入试剂瓶中吸液 |  |  |
|  |  | 调液 | 2 |  | 左手握倾斜放置的小烧杯 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 右手移液管竖直，尖端紧靠烧杯内壁 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 用小滤纸擦干下端外壁溶液 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 视线与标线相切，溶液深色凹面与标线相切 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 调液次数不得超过3次 |  |  |
|  |  | 放液 | 2 |  | 左手握倾斜放置的锥形瓶 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 移液管尖嘴紧靠锥形瓶内壁，竖直放液 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 自然流液，液面至管尖后停留15秒，不得吹出液体 |  |  |
| 四 | 滴定管的使用 （50分） | 检查 活塞 | 1 |  | 右手拿滴定管上部无刻度处 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 左手反向，转动旋塞 |  |  |
|  |  | 试漏 | 1 |  | 关闭活塞（活塞旋杆水平） |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 自来水装至“0”刻度线 |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 垂直静止2分钟 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 用滤纸查看 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 旋塞转动180°重新检查 |  |  |
|  |  | 洗涤 | 2 |  | 自来水、蒸馏水洗涤干净 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 双手朝上平端，旋转滴定管少部分水从管尖放出，大部分水从管口放出 |  |  |
|  |  | 润洗 | 2 |  | 待装液用量在10-15毫升 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 双手朝上平端，旋转滴定管，润洗至“0”刻度以上 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 润洗液从管尖放出 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 润洗次数不少于3次 |  |  |
|  |  | 装液 | 2 |  | 试剂瓶与滴定管紧靠，溶液不得外溅 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 装液至“0”刻度线以上 |  |  |
|  |  | 赶气泡 | 2 |  | 滴定管倾斜约30°，迅速全开旋塞至气泡赶出 |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 不得大幅度抖动滴定管 |  |  |
|  |  | 调液 | 2 |  | 右手拿滴定管上部无刻度处 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 左手反向转动旋塞 |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 视线与“0刻度线”相切，溶液深色凹面与“0刻度线”相切，举手请监考老师确认 |  |  |
|  |  | 滴定 | 2 |  | 左手手心内凹控制旋塞，右手持锥形瓶 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 滴定管伸入锥形瓶口约1厘米 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 边滴边顺时针方向轻摇，锥形瓶内液体呈圆周运动 |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 开始滴定速度可滴点成线，接近终点逐滴加入，临近终点半滴加入 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 临近终点用洗瓶冲淋锥形瓶内壁，冲淋次数不得超过3次 |  |  |
| 五 | 滴定终点 （6分） | 终点 判定 | 6 |  | 半滴到终点，终点颜色判断正确（错一次，扣2分 ） |  |  |
| 六 | 读数 （12分） | 读数 | 2 |  | 滴定结束后静置半分钟 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 右手拿滴定管，自然下垂 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 视线与管内溶液深色凹面相切，举手示意，由监考老师确认 |  |  |
|  |  |  | 6 |  | 读数正确（每错一次扣2分） |  |  |
| 七 | 原始数据记录及处理 （10分） | 数据 记录 | 1 |  | 原始数据记录要记在考试专用记录单上 |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 原始数据及时记录 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 数据记录正确，小数点后两位 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 不得擅自涂改数据或伪造数据，修改数据需经监考老师同意，并由监考老师签字确认 |  |  |
|  |  | 数据 处理 | 2 |  | 计算过程正确 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 计算结果正确，最后结果保留到小数点后两位 |  |  |
| 八 | 测定 结果 （20分） | 精密度 | 20 | 20 | 相对极差≤0.20% |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 0.20%<相对极差≤0.50% |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 0.50%<相对极差≤0.80% |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0.80%<相对极差≤1.00% |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 相对极差>1.00% |  |  |
| 九 | 文明操作结束工作 （8分） | 物品摆放 仪器洗涤 “三废”处理 | 2 |  | 仪器摆放整齐 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 操作过程实验台面干净、整洁 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 废纸/废液不乱扔乱倒 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 结束后清洗仪器 |  |  |

说明：

（1）考试时间60分钟（包括仪器洗涤和结束整理）。

（2）每次滴定过程都必须用布套罩住滴定管刻度部分，即盲滴。作业项目八“测定结果”由考点计算机统一处理后，根据考生所得精密度等级评分

（3）考生擅自更改操作内容，终止考试；损坏仪器，倒扣8分，并照价赔偿。

化工（环保）类技能操作考试报告单

批次     　　    考位号

模块二　0.1mol/L烧碱溶液的测定

|  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 滴定管初读数V1（ml） |  |  |  |
| 滴定管终读数V2（ml） |  |  |  |
| 滴定消耗盐酸的体积V（ml） |  |  |  |

滴定消耗盐酸的体积V计算过程：

监考老师

模块三 　0.1 mol/L盐酸溶液的测定评分细则

| 序号 | 作业 项目 | 考核 内容 | 分值 |  | 操作要求 | 考核记录 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 试剂瓶的使用 （6分） | 取用 | 2 |  | 标签握手心 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 瓶盖朝上放置 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 用后盖上瓶盖，放回原处 |  |  |
| 二 | 烧杯的使用 （6分） | 洗涤 | 2 |  | 自来水、蒸馏水洗涤干净 |  |  |
|  |  | 润洗 | 2 |  | 适量待装液润洗，旋转倾出液体 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 润洗次数不少于3次 |  |  |
| 三 | 移液管的使用 （32分） | 洗涤或润洗 | 2 |  | 自来水、蒸馏水或待移溶液吸至容积1/3处 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 双手朝上平端，旋转移液管，充分洗涤或润洗 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 液体不得从上端口流出 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 润洗次数不少于3次 |  |  |
|  |  | 吸液 | 2 |  | 左手洗耳球，右手移液管 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 移液管竖直 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 不得吸空 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 不得直接伸入试剂瓶中吸液 |  |  |
|  |  | 调液 | 2 |  | 左手握倾斜放置的小烧杯 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 右手移液管竖直，尖端紧靠烧杯内壁 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 用小滤纸擦干下端外壁溶液 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 视线与标线相切，溶液深色凹面与标线相切 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 调液次数不得超过3次 |  |  |
|  |  | 放液 | 2 |  | 左手握倾斜放置的锥形瓶 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 移液管尖嘴紧靠锥形瓶内壁，竖直放液 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 自然流液，液面至管尖后停留15秒，不得吹出液体 |  |  |
| 四 | 滴定管的使用 （50分） | 检查 活塞 | 1 |  | 右手拿滴定管上部无刻度处 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 左手反向，转动旋塞 |  |  |
|  |  | 试漏 | 1 |  | 关闭活塞（活塞旋杆水平） |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 自来水装至“0”刻度线 |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 垂直静止2分钟 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 用滤纸查看 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 旋塞转动180°重新检查 |  |  |
|  |  | 洗涤 | 2 |  | 自来水、蒸馏水洗涤干净 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 双手朝上平端，旋转滴定管少部分水从管尖放出，大部分水从管口放出 |  |  |
|  |  | 润洗 | 2 |  | 待装液用量在10-15毫升 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 双手朝上平端，旋转滴定管，润洗至“0”刻度以上 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 润洗液从管尖放出 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 润洗次数不少于3次 |  |  |
|  |  | 装液 | 2 |  | 试剂瓶与滴定管紧靠，溶液不得外溅 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 装液至“0”刻度线以上 |  |  |
|  |  | 赶气泡 | 2 |  | 滴定管倾斜约30°，迅速全开旋塞至气泡赶出 |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 不得大幅度抖动滴定管 |  |  |
|  |  | 调液 | 2 |  | 右手拿滴定管上部无刻度处 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 左手反向转动旋塞 |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 视线与“0刻度线”相切，溶液深色凹面与“0刻度线”相切，举手示意，由监考老师确认 |  |  |
|  |  | 滴定 | 2 |  | 左手手心内凹控制旋塞，右手持锥形瓶 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 滴定管伸入锥形瓶口约1厘米 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 边滴边顺时针方向轻摇，锥形瓶内液体呈圆周运动 |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 开始滴定速度可滴点成线，接近终点逐滴加入，临近终点半滴加入 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 临近终点用洗瓶冲淋锥形瓶内壁，冲淋次数不得超过3次 |  |  |
| 五 | 滴定终点 （6分） | 终点 判定 | 6 |  | 半滴到终点，终点颜色判断正确（错一次，扣2分 ） |  |  |
| 六 | 读数 （12分） | 读数 | 2 |  | 滴定结束后静置半分钟 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 右手拿滴定管，自然下垂 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 视线与管内溶液深色凹面相切，举手请监考老师确认 |  |  |
|  |  |  | 6 |  | 读数正确（每错一次扣2分） |  |  |
| 七 | 原始数据 记录及处理 （10分） | 数据 记录 | 1 |  | 原始数据记录要记在考试专用记录单上 |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 原始数据及时记录 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 数据记录正确，小数点后两位 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 不得擅自涂改数据或伪造数据，修改数据需经监考老师同意，并由监考老师签字确认 |  |  |
|  |  | 数据 处理 | 2 |  | 计算过程正确 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 计算结果正确，最后结果保留到小数点后两位 |  |  |
| 八 | 测定 结果 （20分） | 精密度 | 20 | 20 | 相对极差≤0.20% |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 0.20%<相对极差≤0.50% |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 0.50%<相对极差≤0.80% |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0.80%<相对极差≤1.00% |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 相对极差>1.00% |  |  |
| 九 | 文明操作结束工作 （8分） | 物品摆放 仪器洗涤 “三废”处理 | 2 |  | 仪器摆放整齐 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 操作过程实验台面干净、整洁 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 废纸/废液不乱扔乱倒 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 结束后清洗仪器 |  |  |

说明：

（1）考试时间60分钟（包括仪器洗涤和结束整理）。

（2）每次滴定过程都必须用布套罩住滴定管刻度部分，即盲滴。作业项目八“测定结果”由考点计算机统一处理后，根据考生所得精密度等级评分

（3）考生擅自更改操作内容，终止考试；损坏仪器，倒扣8分，并照价赔偿。

化工（环保）类技能操作考试报告单

批次     　　    考位号

模块三　0.1mol/L盐酸溶液的测定

|  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 滴定管初读数V1（ml） |  |  |  |
| 滴定管终读数V2（ml） |  |  |  |
| 滴定消耗NaOH的体积V（ml） |  |  |  |

滴定消耗NaOH的体积计算过程：

监考老师